Grundlagen

- Definition

  - Physische Komponenten eines datenverarbeitenden Systems

- Kategorien

  - Zentraleinheit  (je nach Betrachtung)

    - Hardware, die Computer prinzipiell funktionstüchtig macht

    - Komponenten: CPU (Prozessor), Ram (Arbeitsspeicher), Mainboard, Busse, Cache-Speicher, Clock (Systemuhr), BIOS

  - Peripherie

    - Geräte, die an Zentraleinheit angeschlossen werden und Nutzen / Funktionen erweitern

    - Unterscheidung

      - Eingabegeräte / Einlesegeräte

        - z.B.: Tastatur, Maus, Sensoren, Mikrofon

      - Ausgabegeräte

        - z.B.: Bildschirm, Drucker, Lautsprecher

      - Ein-/Ausgabegeräte (Multifunktionsgeräte)

        - z.B.: Drucker mit Scanfunktion, Kopfhörer mit Mikrofon

    - Weitere Unterscheidung

      - Intern: z.B. Grafikkarte, Soundkarte, Netzwerkkarte

      - Extern: z.B. Laufwerke, Webcam, externe Festplatte

- Personal Computer

  - Desktop-PC

    - Computer in Gehäuseform, passend für Einsatz als Arbeitsplatzrechner auf / unter Schreibtischen

    - Allzweckrechner, begrenzt durch limitierte Leistungsfähigkeit

    - erweiterbar

  - Kompakt-Desktoprechner

    - Sehr kleine Bauweise, Größe DVD und nur ca. 10cm hoch

    - Alternative Bauweise: In Bildschirm integriert (All-in-one-Computer)

    - Vorteile: Platzsparend, günstig, energiesparend, transportabel, leise

    - Nachteile: weniger Leistung, kaum/gar nicht erweiterbar, weniger Anschlüsse, Hitzeprobleme

  - Laptops / Notebooks

    - All-in-One-Computer für unterwegs

    - Hybridgeräte: Kombi Laptop & Tablet (z.B. Microsoft Surface Pro)

  - Netbooks

    - Kleiner als Laptops

    - Sparsamer ausgestattet

Zentraleinheit

- CPU – Central Processing Unit

  - Auch: Prozessor, Mikroprozessor, Hauptprozessor, zentrale Recheneinheit, zentrale Verarbeitungseinheit

  - Herzstück des Computers, min. einer – max. zwei, Dualcore oder Multicore = mehrere CPU-Kerne in einem Gehäuse (Betriebssystem / Anwendungsprogramme müssen Verteilung Arbeit auf mehrere Prozessorkerne unterstützen)

  - GPU: Graphic Processing Unit – für schnelle Fließkomma- und Vektoroperationen optimiert, aber auch für schnelle Rechenoperationen in Bereichen wie Machine Learning

  - programmierbares Rechen- und Steuerwerk = elektronische Schaltung, kann gemäß übergebener Befehle Aktionen ausführen, hochkomplexe Form integrierter Schaltkreise

- RAM – Random Access Unit

  - Auch: Arbeitsspeicher, flüchtiger Speicher

  - Enthält während Laufzeit gerade ausgeführte verwendete Programme und deren verwendete Daten

  - Moderne Betriebssysteme

    - Virtuelle Speicheradressierung = Abstrahiert von Programmen verwendete Speicheradressen von physikalischen Adressen  ermöglicht Auslagern nicht benötigter Inhalte auf Festplatte

- System on a chip

  - Früher: Nur in Smartphones und Tablets

  - Heute: z.B. Apple mit M1 / M2  Multicore-Prozessor + GPU + 8 – 128 GB RAM in einem Gehäuse

    - Hälfte Prozessorkerne für hohe Rechengeschwindigkeit optimiert, andere Hälfte für möglichst niedrigen Akkuverbrauch  je nach Anwendung & Akkuladestand eine der beiden Kernarten bevorzugt

- ROM – Read Only Memory

  - Früher: Gesamtes Betriebssystem und andere Programme

  - Heute: Ein Programm, das beim Einschalten wichtigste Hardwarekomponenten überprüft und dann Booten von Datenträger startet

  - Benennung

    - Intel: BIOS

    - Ältere Macintosh-Rechner: ROM

  - Heutige Spezialcomputer

    - Fest in ROM eingebaute Betriebssysteme & Anwendungsprogramme

    - z.B. Industrie-PC’s, Embedded Systems = eingebaute Computer (z.B. in Automotoren, Spülmaschinen, Produktionsanlagen)

- Chipsatz

  - Auch: Chipset

  - Fest auf Mainboard verlötet

  - Gruppe von Schaltkreisen mit speziellen Steuerungsaufgaben

    - Vor allem: Steuerfunktion für sämtliche Anschlüsse des Mainboards

  - Qualität der unterschiedlichen Chipsätze hat erheblichen Einfluss auf Performance eines Rechners

- Busse / Schnittstellen

  - Kommunikation zwischen Bestandteilen des Mainboards

  - Anschluss aller Arten von Peripheriekomponenten

Aufbau und Aufgaben des Prozessors

- Aufbau

  - Komplexe integrierte Schaltkreise mit mehreren Hundert Millionen Transistoren pro Kern

  - Schaltungen mittels fotolithografischer Verfahren auf Siliziumscheiben aufgebracht  Fortschritte im Verfahren ermöglichen höhere Integrationsdichte

  - Unterschiedliche Bauformen und Sockel  Kompatibilität mit Mainboard notwendig

- Technischer Überblick – Schematische Bestandteile

  - ALU (Arithmetic-Logical Unit): mathematische Operationen, logische Verknüpfungen

    - Heute: getrennte ALUs für ganzzahlige Operationen und Fließkommaoperationen

    - Fließkommakomponente = FPU (Floating Point Unit)

    - GPUs schneller beim Berechnen von Fließkommaoperationen, aber stromhungriger und kühlungsbedürftiger

  - Register: einzelne spezialisierte Speicherstellen im Prozessorkern

    - ALU rechnet vor allem mit Werten, die in Register abgelegt sind

    - Nicht zur längerfristigen Ablage von Informationen

    - Nur wenige Register pro Prozessor (z.B. 32 Stück)

  - Steuerwerk (Control Unit): Kontrolle über Ausführung des Programmcodes, initiiert andere Steuerungsfunktionen, Multitasking  durch Zusammenarbeit mit Mechanismen des Betriebssystems für sauberen Wechsel zwischen Prozessen sorgen

    - Befehlszeiger: spezielles Register, verweist auf Speicheradresse des als nächstes auszulesenden Programmbefehl

    - Stack-Zeiger (Stack Pointer): zeigt aktuelle Position auf Stack

  - Befehlstabelle (Instruction Table): Decodierung Maschinenbefehle im Computerprogramm

    - Jeder aus Programm gelesener Befehl besitzt bestimmten numerischen Wert  Je nach Befehlsnummer unterschiedliche Schaltungen aktiviert  Schaltung bewirkt bestimmtes Verhalten des Prozessors

  - Busse (Datenleitungen): Verbindung zu anderen Komponenten des Mainboards

    - Datenbus = Datenaustausch mit Arbeitsspeicher

    - Adressbus: überträgt zugehörige Speicheradressen

    - Steuerbus: Ansteuerung Peripherieanschlüsse

    - Gehört nicht zum Prozessorkern, daher CPU nur ein Bussystem, egal wie viele Kerne

  - Caches: Kleine und sehr schnelle Zwischenspeicher (zwischen Prozessor und RAM) zur Ablage von zeitnah wieder benötigten Daten unter Verwendung einer mehrstufigen Speicherarchitektur

    - Level-1-Cache (L1-Cache): in jedem Prozessorkern einmal untergebracht, gleiche Taktrate wie Kern, sehr klein (circa 32-64 KB)

      - Vornehmliche Verwendung bei Ausführung sehr kurzer Schleifen aus wenigen Befehlen

    - Level-2-Cache (L2-Cache): im Prozessor aber nicht im Kern, pro Prozessor nur ein L2-Cache, Taktrate höher als beim Arbeitsspeicher aber geringer als beim Prozessor, erheblich größer als L1-Cache (z.B. 256, 512 oder 1024 KB)

      - Zwischenspeicherung Daten aus Arbeitsspeicher

    - Level-3-Cache (L3-Cache): bei Multicore-Prozessoren in der Regel integriert, im Prozessor am weitesten von Kern entfernt, langsamere Speicherbausteine als der L2-Cache, erheblich größer als L2-Cache (z.B. 16 oder 64MB)

      - Beschleunigung des Cache-Kohärenz-Protokolls von Multicore-Prozessoren und des Datenaustauschs zwischen Kernen

      - Cache-Kohärenz-Protokoll = Gleicht Caches aller Kerne ab um Datenkonsistenz zu erhalten

    - Arbeitsspeicher: Speicherung gerade ausgeführte Programme und deren Daten

      - Taktrate alt = Taktrate Mainboard, Taktrate neu = 2-,4- oder 8-fache Taktrate Mainboard

    - Festplatte: Auslagerung wenig benötigter Inhalte auf Festplatte, falls  Arbeitsspeicher nicht ausreicht = Swapping, Paging

      - Von modernen Prozessoren durch MMU (Memory Management Unit) unterstützt

  - Weiteres:

    - Branch Prediction (Sprungvorhersage): Während Programmausführung vom Prozessor berechnet, wohin nächster Sprung am wahrscheinlichsten führt  Prozessor entscheidet ob Programmteile / Daten in Cache oder nicht

    - Multiprocessing: Computer mit zwei oder mehr Prozessoren (meist als Server oder Hochleistungsrechner)

    - Multitasking: quasi nebenläufige Ausführung mehrere Tasks, verschiedene Prozesse in sehr kurzen Abständen abwechselnd aktiviert um Eindruck von Gleichzeitigkeit zu erwecken

    - Threading, Multithreading, Hyperthreading: Ein Prozessorkern bildet zwei virtuelle Prozessorkern und arbeitet so zwei Aufgaben (Threads) gleichzeitig ab

- Leistungsmerkmale

  - Integrationsdichte

  - Wortbreite: Wert, der angibt, aus wie vielen Bits ein Maschinenwort des Prozessors besteht (Je breiter ein Maschinenwort, desto mehr unterschiedliche Zustände / Werte kann Prozessor pro Durchgang bearbeiten)

    - Register: Rechenfähigkeit der ALU = mögliche Größe von Ganzzahlen, Genauigkeit von Fließkommawerten

    - Datenbus: Menge an Bits, die gleichzeitig aus Arbeitsspeicher gelesen / in ihn geschrieben werden können (Datenaustausch von Programmen, Datenbreite des Prozessors)

    - Adressbus: maximale Größe von Speicheradressen = wie viel Arbeitsspeicher kann Prozessor adressieren

    - Steuerbus: welche Arten von Peripherieanschlüssen kann Prozessor lesen

  - Taktfrequenz (Clock Rate): Vielfaches des Mainboard-Takts (Front Side Bus Clock Rate)  Auf Mainboard ist Steckbrücke (Jumper) oder DIP-Schalter mit einstellbarem Multiplikator = Gibt an, mit welchem Vielfachen der FSB-Taktrate der Prozessor arbeitet

    - Übertakten (Overclocking): Erhöhung des Multiplikators über vom Hersteller angegebenen Wert um höhere Taktrate zu erreichen

      - Nachteile: Schnelle Überhitzung möglich, kürzere Lebenszeit, wenig hilfreich bei hoher Komplexität von Befehlen

  - MIPS (Million Instructions per Second): Anzahl Befehle, die pro Sekunde ausgeführt werden können

    - Gemessen durch Benchmark-Tests

  - FLOPS ( Floating Point Operations per Second): Anzahl der pro Sekunde durchführbaren Fließkommaoperationen

    - Besonders wichtig für 3D-Grafik, Audio- / Videoperformance

- Prozessorarchitekturen

  - CISC (Complex Instruction Set Computer): immer mehr und immer komplexere Anweisungen unmittelbar durch einzelne Prozessorinstruktionen verwirklichen

    - Hauptvertreter: Intel, AMD Ryzen & Athlon

    - Heute RISC-Ansätze in CISC Prozessoren

  - RISC (Reduced Instruction Set Computer): Befehlssatz auf wenige besonders schnell und einfach auszuführende Befehle reduziert (Komplexe Funktionen durch Aneinanderreihung einfacher Instruktionen)  Befehlsausführung beschleunigt, Anordnung in Pipelines (Warteschlagen) möglich um Befehle effizient nacheinander auszuführen

    - Hauptvertreter: PowerPC von Apple

    - Vorteile: Bessere Performance

    - Nachteile: Benötigt mehr Arbeitsspeicher

- Arbeitsweise

  - Schematisch

    - Aktueller Befehl aus Programm gelesen; Stelle durch Befehlsanzeiger des Prozessors angezeigt

    - Prozessor schlägt Nummer des Befehls in Befehlstabelle nach, liest passende Anzahl darauffolgender Bytes als Parameter des Befehls; Befehlszeiger rückt hinter letztes Parameterbyte um für nächsten Befehl bereit zu sein

    - Ausführung Befehl (komplexester Teil) = Daten aus Arbeitsspeicher lesen / in ihn schreiben, Ansteuerung Peripherieschnittstellen, Rechnen in der ALU, Durchführung eines Sprungs im Programm

    - Falls Sprung  Befehlszeiger an entsprechende neue Position / Kein Sprung  Weiter an aus Parameter ermittelten Stelle

  - Sprünge

    - Unbedingter Sprung: Ausführung, sobald entsprechender Befehl gelesen

    - Bedingter Sprung: Ausführung nur, wenn bestimmte Bedingungen zutreffen

      - Bedingungen meist Zustände aus Flag-Register

        - Flags = Status-Bits, deren Werte durch Vergleichsoperationen, Fehler oder direkte Manipulation durch ein Programm gesetzt werden

    - Aufruf von Unterprogrammen

      - Speicherung der Adresse, die auf Sprungbefehl folgt mittels Last-in-first-out-Speicher = Stack

      - Ende des Unterprogramms  Rücksprungbefehl  Programm holt obersten Wert vom Stack und springt zur angegebenen Programmadresse

      - Adresse, die zu diesem Zeitpunkt Abschluss des Stacks bildet von Stack Pointer (spezielles Steuerregister) angezeigt

  - Nicht lineare Ausführung von Programmen

    - CPU führt abwechselnd Befehle mehrerer Programme aus

    - Vor Wechsel anderer Prozess wird Zustand aktueller Prozess (= Inhalte der Prozessorregister) gespeichert

    - Wideraufnahme des Prozesses durch Zurücksetzung Inhalte Prozessorregister  Aus Prozessorsicht Ausführung ohne Unterbrechung

    - Bei Multicore-Prozessoren tatsächlich mehrere Programme gleichzeitig, aber wenn auf dieselbe einmalig vorhandene Ressource zugreifen, müssen sie ggf. aufeinander warten

  - Interrupts: Anfragen von Hardware an Prozessor asynchron  Prozessor fragt in regelmäßigen Abständen ab, ob ein Gerät auf Antwort wartet

    - Dafür ggf. laufende Prozesse unterbrochen zugunsten Hardwarekommunikation

  - Stack Overflow  häufiges Sicherheitsproblem

    - Rekursiver Programmcode: ruft sich selbst als Unterprogramm zur Lösung verschachtelter Probleme auf

    - Enthält keine korrekte Abbruchbedingung  Stack irgendwann voll

    - Sobald Stack Overflow  Oberste Adresse des Stack durch Startadresse eines schädlichen Programms ersetzt  nächster Sprung startet Schadsoftware

- Maschinenbefehle

  - Maschineninstruktionen sind immer Rechenschritte = Manipulation numerischer Werte

    - Bsp.: Vergleiche das Register BX mit dem Wert 20: CMP BX,20

    - Falls der Vergleichsbefehl >>gleich<< ergeben hat (ein bestimmtes Flag enthält den Wert 0), spring zur Programmadresse C9A4: JE $C9A4 (JE = Jump if equals)

  - Assembler-Sprache (s.Bsp. oben): Vereinfachende Abstraktion der Maschinensprache (Befehle in Wirklichkeit aus Zahlen)

    - Bsp. Intel-Assembler: MOV BX, $9A33 (Operation Ziel, Quelle = Operanden Ziel und Quelle mit Operation MOV verknüpft und in Ziel gespeichert)

    - MOV-Befehl: Nicht ein Befehl sondern Befehlssammlung mit Gemeinsamkeit bestimmten Wert an bestimmter Stelle abzulegen

    - Assembler-Sprache abhängig von Prozessorhersteller

    - Assembler-Sprache muss in Maschinensprache assembliert werden

  - Übersetzung von Hochsprachen

    - Programm in Hochsprache mittels Compiler übersetzt

    - Programm läuft nur auf Prozessor, für den es kompiliert wurde, weil es Maschinenbefehle für diesen Prozessor enthält

    - Programm läuft nur unter Betriebssystem, unter dem es kompiliert wurde  Programm nicht nur aus Maschinensprachanweisungen, sondern auch aus Funktionen, die durch Routine des Betriebssystems bereitgestellt werden und vom Programm mittels Systemaufrufen angesprochen werden (z.B. Ein- und Ausgabe)

Arbeitsspeicher

- Definition

  - Speicher, der die Aufgabe hat, bestimmte Daten o. Ä. aufzunehmen und für die gerade ablaufende Verarbeitung verfügbar zu halten

- Aufbau

  - Besteht aus Speicherbausteinen = RAM (Random Access Memory)

    - Inhalte des Speichers können gelesen und verändert werden (Gegensatz zu ROM)

    - Auf jedes Byte kann einzeln und in beliebiger Reihenfolge zugegriffen werden (Gegensatz sequenzieller Zugriff, z.B. Magnetbandspeicher)

  - Inhalt der Speicher ist flüchtig  ohne Strom vollständiger Datenverlust

  - Bauformen der Speicherbausteine

    - DRAM (Dynamic RAM): Benötigt Spannung und muss Inhalt jeder Speicherstelle bei jedem Taktzyklus auffrischen (Refresh);

      - Vorteile: günstig in Herstellung, geringer Stromverbrauch

    - SRAM (Static RAM): Benötigt Spannung, Einsatz nur für Caches

      - Vorteile: erheblich schneller als DRAM

      - Nachteile: Teurer in Herstellung, hoher Stromverbrauch

  - Organisation in einzelnen Speicherzellen von 1 Byte Größe mit jeweils eigener Adresse

- Anschluss an Mainboard über entsprechenden Slot

  - Heute: DIMM-Module (Double Inline Memory Modules)

    - Jeder Pin bildet zwei elektronisch getrennte Einheiten, die zu beiden Seiten der Steckbank separat kommunizieren können = doppelte Leistung

  - Früher: SIMM-Module (Single Inline Memory Modules)

    - Jeder Pin eine Einheit

  - Laptops: SO Dimm (Small outline DIMM), Micro DIMM (noch kleiner)

- Bausteinschnittstellen von RAM-Bausteinen

  - DDR-RAM (Double Data Rate RAM)

  - DDR-SD-RAM (DDR- synchronous dynamic – RAM)

    - Doppelte Datenrate ggü. SD-RAMs

    - Aktuell vierte Generation = DDR4-RAM

- Größe Arbeitsspeicher

  - Wichtiger für Performance des PCs als Speicherbausteintechnologie

    - Büro: 8-16GB

    - Gaming: min. 32GB

BIOS

- Allgemeines

  - BIOS = Basic Input / Output System

    - Vermehrt ersetzt durch:

      - EFI (Enhanced Firmware Interface)

      - UEFI (Unified EFI)

  - Chip auf Mainboard mit Firmware (in Hardware gegossene Software) mit Basissteuerlogik des PCs

  - Baustein ist ein ROM (Read-only Memory) = dauerhafter Speicher, der nur gelesen werden kann (bzw. nicht durch normale Schreibzugriffe des Betriebssystems verändert werden kann)

- ROM

  - Entwicklung

    - Ursprüngliches ROM: ab Werk fest verdrahtete unveränderbare Funktionalität

    - PROM (Programmable ROM): kann genau einmal programmiert werden (Ab Werk alle Speicher-Bits Wert 1, besonders hohe Programmierspannung verdampft Metall an den Schaltstellen, die zu 0 werden sollen)

    - EPROM (Erasable PROM): Inhalt kann mit Brenner geschrieben und mit Ultraviolettlichteinwirkung gelöscht werden

    - EEPROM (Electronically EPROM): Löschung kann elektronisch erfolgen

    - Heute Flash-EEPROM: Inhalt kann mit Software verändert werden, kostengünstiger und weniger Strom, Zugriff etwas langsamer als EEPROM

- Elementare Aufgaben

  - Im BIOS gespeicherter Code ist Programm in Maschinensprache, wird beim Starten automatisch auf bestimmter Adresse im Arbeitsspeicher abgebildet, Prozessor führt es aus

  - POST (Power-on Self Test): Nach Start wird wichtigste Hardware getestet

    - Falls größere Probleme ordnungsgemäßen PC-Start verhindern, ertönen bestimmte Abfolgen von Tonsignalen je nach Problem

  - BIOS bietet grundlegende Funktionen zur Kommunikation mit Hardware

    - Früher von Betriebssystemen genutzt

    - Heute umgehen moderne Betriebssysteme Einschränkungen der BIOS-Routinen, kommunizieren über Gerätetreiber direkt mit Hardware

- BIOS-Setup

  - Programm zur Konfiguration der BIOS-Parameter und der Hardware (Beim Einschalten über F1 oder Entf)

  - CMOS-RAM

    - CMOS ursprünglich Bezeichnung einer Fertigungstechnik für Speicherbausteine, heute alle RAMs in CMOS gefertigt

    - Speichert Setup-Einstellungen

    - CMOS-RAM durch Batterie gepuffert (hält nebenbei auch eingebaute PC-Uhr am Laufen)

    - Ausbauen der Batterie löscht CMOS (bei vergessenem BIOS-Passwort bspw.) und setzt Uhr zurück, manche Boards besitzen Clear-CMOS-Jumper  CMOS löschen ohne Uhr zurückzusetzen

    - Load Setup Defaults oder Load BIOS Defaults falls im BIOS-Setup gespielt wurde und z.B. Rechner nicht mehr hochfährt

  - Hauptkategorien(abhängig von PC-Generation)

    - Standard CMOS Features

      - Einstellung der Systemuhr

      - Übersicht der installierten Laufwerke

      - Anzeige BIOS Version

      - Einige nicht änderbare Informationen über Prozessor, RAM, etc.

    - Advanced BIOS Features

      - Einstellung, wie Rechner Starten / Booten soll

      - Quick POST statt POST (weniger gründlich, dafür schneller)

      - Bootsequenz: Bestimmt, auf welchen Datenträgern in welcher Reihenfolge nach startfähigem Betriebssystem gesucht werden soll

    - Advanced Chipset Features

      - Genaue Einstellungen für RAM und Chipsatz

    - Integrated Peripherals

      - Ein-/Ausschalten und Konfiguration der Anschlüsse für Peripheriegeräte

    - Power Management Setup

      - Einstellungen, was Rechner bei längerer Pause machen soll (z.B. Monitor ins Stand-by)

      - Einfacher und übersichtlicher im Betriebssystem selbst

    - PNP / PCI Configurations

      - Plug-and-play ein-/ausschalten (heute keine praktische Bedeutung mehr)

    - Load Fail-Safe Defaults

      - Auch: Load BIOS Defaults

    - Load Optimized Defaults

      - Auch: Load Setup Defaults

    - Set Supervisor Password

      - Passworteinstellung für Zugriff auf BIOS

    - Set User Password

      - Passwort für normalen Rechnerstart

    - Save & Exit Setup / Exit Without Saving

      - Speichern und Setup verlassen / Setup verlassen ohne speichern

Bus- und Anschlusssysteme

- Schnittstellen zwischen Peripherie und Zentraleinheit

  - Slots für Erweiterungskarten

  - Interne Anschlüsse für Laufwerke

  - Externe Anschlüsse für z.B. Maus, Monitor, Modem, …

- Unterscheidungsmerkmal: Datenübertragung

  - Serielle Datenübertragung

    - Bits werden nacheinander übertragen

  - Parallele Datenübertragung

    - Bits werden über mehrere nebeneinander-liegende Leitungen gleichzeitig übertragen

  - Dateninterpretation der gesendeten Ströme zwischen Sender und Empfänger

    - Festlegung, welche energetischen Ereignisse als Daten interpretiert werden sollen (z.B. Spannungswechsel, Spannungszustände, …)

    - Serielle Leitungen: Festlegung der Reihenfolge, in welcher aufeinanderfolgende Einsen und Nullen zu ganzen Bytes zusammengesetzt werden sollen

  - Kontrollbits: Zwischen aufeinanderfolgenden Daten-Bits übertragen

    - Start-Bit: Beginn neuer Übertragungssequenz, wenn Wert 1 (nur noch selten verwendet)

    - Stopp-Bits: Ende einer Sequenz, wenn Wert 1

    - Prüf-Bit (Parity-Bit): Plausibilitätskontrolle auf unterster Ebene (nur noch selten verwendet)

      - Anzahl der Einser in Daten-Bits gezählt  Prüf-Bit so gesetzt, dass sich immer eine gerade Anzahl Einser ergibt  Ungerade Anzahl nach Prüfung = Übertragungsfehler // Gerade Anzahl Einser nicht zwangsläufig fehlerfreie Übertragung

      - Früher: Wichtig bei Datenübertragung über analoge Telefonleitungen mit geringer Qualität  reduzierte Anzahl der recht häufig vorkommenden Übertragungsfehler

      - Heute üblicher: Übertragungsverfahren verwenden Prüfsummen auf höherer Ebene

  - Leitungskonventionen: Durch drei aufeinanderfolgende Werte ausgedrückt

    - Anzahl Daten-Bits pro Sequenz (regulär 8, selten 5, 7 oder 9)

    - Paritätsprüfung: N = No Parity // P = Parity

    - Anzahl Stopp-Bits (0, 1 oder 2)

    - Beispiel 8N1-Verfahren (ursprünglich für Modemverbindungen entwickelt)

      - 8N1 = 8 Bits, No Parity, 1 Stopp-Bit

      - 01001000 0 01000001 0 01001100 0 01001100 0 01001111 1

        - ASCII-Zeichen-Interpretation: Text „Hallo“

        - 1 hinter letztem Daten-Bit ist Stopp-Bit

  - Aktueller Trend: Serielle Datenleitungen bevorzugt, außer bei Erweiterungskarten über parallele Kartenslots des Mainboards

    - Vorteile serielle Datenübertragung

      - Geringerer Stromverbrauch

      - Überwindung längerer Entfernungen

      - Durch heute übliche hohe Verarbeitungsqualität der Leitungen Transport von Daten mit hoher Frequenz möglich

  - Übertragungsgeschwindigkeit

    - Parallele Leitungen: Angabe in Bytes pro Sekunde (KB/s, MB/s, …)

    - Serielle Leitungen: Angabe in Bits pro Sekunde (bps, Bit/s, Kbit/s, …)

      - Grund: Datenbytes können je nach Übertragungsstandard durch Bit-Folge von 8, 9 oder 10 Bits dargestellt werden

- Hardwareressourcen

  - Verwendung verschiedener Kommunikationsressourcen zur Regelung der geordneten Kommunikation zwischen Prozessor, Arbeitsspeicher und Peripheriegeräten

    - Kanäle für Hardware-Interrupts

    - Speicheradressen, über die Datenaustausch geregelt wird

    - DMA-Kanäle für direkte Übertragung von Daten in und aus Arbeitsspeicher

  - Hardware-Interrupts

    - IRQs (Interrupt Requests): Ordnung der Anfragen verschiedener Geräte und Unterscheidbarkeit dieser für Prozessor

      - Jedes Gerät ein einmaliges und eindeutiges Signal um Kommunikationswunsch anzuzeigen (insgesamt 16 verschiedene Signale, von 0-15 nummeriert)

      - Prozessor untersucht  Signale der Reihe nach auf Kommunikationswünsche

      - Moderne PCI-Mainboards: IRQ-Sharing

        - Mehrere Geräte teilen sich denselben IRQ, Unterscheidung der Geräte durch andere Techniken

        - durch PIC (programmierbarer Interrupt Controller) als Komponente auf Chipsatz

      - Ältere ISA-Mainboards: IRQ-Sharing ausgeschlossen

      - Einige IRQs standardmäßig reserviert, bei manchen voreingestellte Belegung veränderbar, manche fest zugewiesen

| IRQ | Gerät | Änderung möglich | IRQ | Gerät | Änderung möglich |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Systemtaktgeber | Nein | 8 | Echtzeituhr | Nein |
| 1 | Tastatur | Nein | 9 | Frei | Ja |
| 2 | Programmierbarer Interrupt-Controller | Nein | 10 | Frei | Ja |
| 3 | Serieller Port COM 2 | Ja | 11 | Frei | Ja |
| 4 | Serieller Port COM 1 | Ja | 12 | PS/2-Maus | Ja |
| 5 | Parallelport 2 | Ja | 13 | Coprozessor | Nein |
| 6 | Diskettenlaufwerk | Ja | 14 | Erster DIE-Controller | Ja |
| 7 | Parallelport 1 | Ja | 15 | Zweiter DIE-Controller | Ja |

  - Speicheradressen

    - I/O-Basisadresse: Markiert Beginn Adressblock, der für Austausch von Konfigurations- und Steuerungsinformationen zwischen Prozessor und jeweiligem Gerät verwendet wird

      - Adressen hexadezimal angegeben, unten im adressierbaren Bereich

      - Adressbereiche im Abstand von 0x20 (dezimal 32 Byte) belegt (z.B. 0x0200. 0x0220, …)

      - Keine wirklichen Adressen im Arbeitsspeicher sondern Geräteschnittstellen, die Prozessor nach gleicher Logik wie Speicheradressen anspricht

  - DMA-Kanäle (Direct Memory Access)

    - Verfahren zur direkten Übertragung von Gerätedaten in und aus Arbeitsspeicher unter Ausschluss des Prozessors

      - Beseitigt Engpass der klassischen Ein- und Ausgabesteuerung

    - Heute Verfahren nicht mehr über DMA-Kanäle (außer Soundkarten, Diskettenlaufwerke) sondern über besseres Verfahren  Bus Mastering

- Steckplätze für Erweiterungskarten

  - Viele wichtige Peripheriegeräte als Einsteckkarten realisiert

    - Vorteil: Karten können Anschlüsse nach außen führen (z.B. Grafikkarte, Netzwerkkarte, … Anschluss Monitor, Netzwerkkabel, … )

  - Arten von Kartenschnittstellen

    - PCI (Peripheral Component Interface): Standardkartenanschluss

      - Taktfrequenz 33 MHz, Datenbreite 32 – 64 Bit

      - Konfiguration vie Plug-and-play

    - PCIe (PCI Express): kein Shared Bus für alle Geräte(wie PCI), sondern einzelne Punkt-zu-Punkt-Verbindungen (PCIe-Geräte kommunizieren, ohne Geschwindigkeit anderer Geräte zu beeinflussen)

    - AGP-Anschluss (Accelerated Graphics Port): vor PCIe spezieller Anschluss für Grafikkarten

      - Taktfrequenz min. 66 – 133 MHz, Datenbreite 64 Bit

    - ISA-Anschluss (Industry Standard Architecture): veraltet

      - Taktfrequenz 16,7 MHz, Datenbreite 16 Bit

    - PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association): externer Anschluss für spezielle Einsteckkarten bei Notebooks (keine internen Kartenschnittstellen)

      - Heute zugunsten von USB aufgegeben

- Laufwerkanschlüsse

  - Für Festplatten, CD-ROM-Laufwerke, andere Massenspeicher

  - EIDE (Enhanced Integrated Device Electronics) = ATA (Advanced Technology Attachments), heute PATA (Parallel ATA)

    - In der Regel zwei Anschlüsse für 40-polige Flachbandkabel / Neuerer Standard Ultra DMA mit 80-poligen Kabeln für höhere Datenraten (Primary IDE und Secondary DIE)

      - Korrekter Anschluss: Rote Ader des Kabels an Pin Nr. 1

    - Pro Anschluss Verbindung mit zwei Geräten möglich

      - eins Master = Priorität beim Datenaustausch, eins Slave = muss ggf. auf Daten warten CD- / DVD-Brenner niemals als Slave, weil Abreißen Schreibdatenstrom Datenträger zerstören kann

      - Unterscheidung Master / Slave unabhängig von Reihenfolge am Kabel, Einstellung erfolgt über einen Jumper oder DIP-Schalter am Gerät selbst

    - Vorteil gegenüber SCSI: erheblich günstiger, im Alltagsbetrieb vergleichbare Leistungsfähigkeit

    - Nachteile (gegenüber SCSI): geringere Belastbarkeit (dadurch ungeeignet für z.B. Server), elektrische Instabilität des Anschlusses führt zu maximaler Kabellänge von 60cm  keine externen EIDE-Geräte

    - SATA (Serial ATA) = Serielle Variante des EIDE Anschlusses

      - Aktueller Standard: SATA 3.5

      - Bevorzugte Datenträgerschnittstelle auf Mainboards

      - Vorteile

        - Sehr hohe Datenübertragungsraten

        - Längere Kabel (max. 1m), vereinfachte Anschlusstechnik mit dünneren flexibleren Kabeln und kleineren Steckern

        - Hot-Plugging-Fähigkeit (Gerätewechsel im laufenden Betrieb)

  - SCSI (Small Computer System Interface)

    - Ursprünglich für Kleincomputer entwickelt

    - Pro SCSI Schnittstelle Anschluss von 7 Geräten möglich // Neuer Wide-SCSI-Standard erlaubt Anschluss von 15 Geräten

    - Klassischer SCSI-Controller mit 3 Anschlüssen

      - 2 interne für 50-polige Flachbandkabel

      - 1 externer für 25-poliges Centronics-Kabel oder modernes SUB-D-Kabel

      - Nur 2 von 3 Anschlüssen dürfen verwendet werden

      - Geräte nur busförmig (hintereinander in Kette) anschließen

      - Erstes und letztes Gerät in Kette benötigen Terminator (Abschlusswiderstand)

        - Intern für gewöhnlich durch Jumper

        - Extern oft Möglichkeit über durchgeschleiften Anschluss weiteres Gerät anzuschließen  Terminator oftmals nur großer Stecker auf Anschluss aufgesetzt oder DIP-Schalter

      - SCSI-Controller selbst ist Ende der Kette (nur ein Anschluss genutzt)  Terminiert durch Jumper oder DIP-Schalter, bessere Controller terminieren sich automatisch

    - Ansteuerung SCSI-Geräte über SCSI-ID = Eindeutige einmalige Nummer, unabhängig von Platz in Kette sondern je höher Nummer desto höher Priorität (Nummern 0-7 oder 0-15)

      - ID-Einstellung abhängig von Geräte

        - Die meisten externen Geräte: Drehschalter mit Auswahlmöglichkeiten oder DIP-Schalter mit zwei Optionen

        - Neuere interne Geräte: Konfiguration meist über Software

        - Früher: Einstellung durch 1-2 Jumper oder bereits festgelegte ID

    - SAS (Serial Attached SCSI) = Serielle Variante des SCSI

      - Kabel identisch mit SATA-Anschlüssen

      - Konfiguration weitgehend automatisch

- USB, FireWire, Light Peak

  - Moderne Serielle Schnittstellen für externe Geräte

    - Benutzung ohne Konfigurationsaufwand

    - Hot-Plugging-Verfahren: Geräte können im laufenden Betrieb ein- und ausgesteckt werden, Betriebssystem lädt automatisch passende Treiber und entfernt diese nach Gebrauch

  - USB-Anschluss (Universal Serial Bus)

    - Datenübertragungsrate: USB 1.0 / 1.1 mit 12 Mbit/s // USB 2.0 mit480 Mbit/s // USB 3.0 mit 4,8 Gbit/s

    - Anschluss von bis zu 127 Geräten (USB-Hubs als Verteilungsgeräte erforderlich)

    - USB-Typen

  - FireWire (IEEE-1394-Schnittstelle

    - Übertragungsgeschwindigkeit: FireWire mit 400 Mbit/s, FireWire 800 mit 800 Mbit/s

    - Anschluss von bis zu 63 Geräten

    - Hauptverwendungszweck ist digitaler Videoschnitt

  - Light Peak / Thunderbolt

    - Datenübertragungsgeschwindigkeit bis zu 10 Gbit/s

- Drahtlose Schnittstellen

  - Infrarot-Schnittstellen

    - Benötigt „Sichtkontakt“ zwischen Gerät und Empfängerstation

    - Arbeiten verhältnismäßig langsam

    - Ohne die Störungen, die bei Funk entstehen (können)

    - Verbreiteter Standard: IrDA

  - Funk-Schnittstellen

    - Mikrowellen im Frequenzbereich von 2,4 GHz (Vorteil dieses Frequenzband: lizenzfrei)

    - Datenfunkstandard für Anschluss von Peripheriegeräten: Bluetooth

      - Maximale Reichweite: 10m

      - Übertragungsrate: 1Mbit/s // EDR-Bluetooth (Enhanced Data Rate Bluetooth) 2-3 Mbit/s

Peripherie

- Geräte, die an Zentraleinheit angeschlossen werden und Nutzen / Funktionen erweitern

- Eingabe, Ausgabe, Ein-/Ausgabe, Datenspeicherung: zusätzlich als Massenspeicher bezeichnet, Netzwerkgeräte

  - Einige verwenden zwei aufeinanderfolgende Stufen von Geräten

    - Untergliederung in analogen und digitalen Teile

    - Bspw.: Töne digital von Soundkarte erzeugt  analog von Kopfhörer ausgegeben // Analog in Mikro eingegeben  von Soundkarte in digitales Audio gewandelt

- Wichtig, weil…

  - Erweiterung Funktionalität

  - Erhöhung Benutzerfreundlichkeit

  - Spezialisierte Anwendungen

  - Verbesserte Leistung

Massenspeicher

- Einteilung nach physikalischen Schreib- / Leseverfahren

  - Magnetische Datenträger: magnetisierbare Fläche als Datenspeicher

    - Bit-Muster durch magnetische Bereiche mit gegensätzlicher Polarität dargestellt

    - Bsp.: Festplatte, Bandlaufwerke, Diskettenlaufwerke

  - Optische Datenträger: reflektierende Metallfläche von Laser abgetastet

    - Bit-Muster durch hineingebohrte Vertiefungen (Pits) und unveränderte Stellen (Land)  reflektieren unterschiedlich

    - Bsp.: CD, DVD

  - Magnetoptische Datenträger: Mischverfahren aus beiden

    - Oberfläche wird durch Hitzeeinwirkung von starkem Laserstrahl magnetisch veränderbar, anschließend optisch von Laserstrahl gelesen  später wiederbeschreibbar

    - Heute nicht mehr in Verwendung

  - Weitere Unterteilung Magnetische Datenträger: Grundkonzepte

    - Datenträger als rotierende runde Scheibe

      - Schreib- / Lesekopf kann sich nach außen und innen bewegen: Region kann gelesen / beschrieben werden, wenn unter Achse des Kopfes vorbeirotiert und Kopf korrekten Abstand vom Mittelpunkt hat = Random Access

      - Festplatte: Laufwerk und Datenträger untrennbare Einheit

        - Höhere Speicherkapazität

        - Schneller

      - Wechseldatenträger: Laufwerk und Datenträger getrennte Einheiten

        - Flexibler

    - Datenträger als Magnetband

      - Langes, dünnes Band unter statischem Schreib- / Lesekopf durchgezogen = Sequenzieller Datenzugriff (Der Reihe nach)

      - Nicht für normale Datenspeicherung geeignet, aber für Backups

Festplatten

- wichtigster Massenspeicher im Computer

- Aufbau

  - Stapel runder Metallplatten, auf gemeinsamer drehbarer Achse angeordnet

  - Übereinander angeordnete Schreib- / Leseköpfe fahren zwischen Platten

  - Festplatte vakuumverschweißt, weil Entfernung von Köpfen zu Platten Bruchteil Dicke menschlichen Haares  Staubkorn hat Wirkung eines Felsbrockens

- Speicherregionen

  - Schema Nummerierung: CHS-Verfahren (Cylinder, Head, Sector)

    - Zylinder (auch Spuren) = konzentrische Kreise auf einzelnen Scheiben, von innen nach außen durchnummeriert

    - Kopfnummern bezeichnen nacheinander einzelne Seiten der Platten

    - Sektoren = Einteilung der Zylinder, traditionell in Kuchenstücken, Größe immer 512 Byte

    - Nachteil: Speicherplatzverschwendung, da nach außen Datendichte abnimmer

  - Schema Nummerierung: LBA-Verfahren (Logical Block Addressing)

    - Jeder Zylinder individuelle in verschieden viele gleichgroße Sektoren unterteilt

    - Sektoren aller Platten nacheinander durchnummeriert

- Geschwindigkeit

  - CAV (Constant Angular Velocity) = konstante Winkelgeschwindigkeit, Platte dreht sich mit konstanter Drehzahl, je weiter Kopf außen desto höher relative Geschwindigkeit zwischen Kopf und Plattenoberfläche

    - Verbreitet: 5.400 U/min, 7200 U/min, 10000 U/min

  - Mittlere Zugriffszeit = durchschnittliche Dauer um Sektor anzusteuern

  - Geschwindigkeit Lese- / Schreibfluss = bis zu 16,0 GBit/s bei neuesten Modellen

  - Interner Cache = Beschleunigung Zugriffe auf Festplatte durch Pufferung Datenstrom, Größe 64 – 256 MB

  - Historischer Review s. IT-Handbuch S. 211

Weitere Datenspeicher

- Hybridlaufwerke (SSHD - Solid State Hybrid Drive):

  - Kombination HDD und SSD: Sowohl magnetische als auch Flash-Speicherkomponenten

  - Vorteile ggü. HDD: schneller, langlebiger, energieeffizienter

  - Nachteile: teurer

- Solid State Drives (SSD):

  - Basieren auf Flash-Speichertechnologie

  - Vorteile ggü. HDD: schneller, langlebiger, energieeffizienter

  - Nachteile: teurer

- Optische Laufwerke:

  - Speicherung von Daten auf optischen Trägern wie CD, DVD, …

  - Heute nur noch geringe Bedeutung

- Flash Card oder Memory Card:

  - Kompaktes, wiederbeschreibbares Speichermedium

  - Kann verschiedene Arten von Daten mittels Flash-Speichertechnologie speichern

  - Anwendung vor allem in Kleingeräten (z.B. Kameras) oder zur Speichererweiterung (z.B. Handy)

- NAS (Network Attached Storage) und SAN (Storage Area Network):

  - Netzwerkbasierte Speicherlösung

  - NAS: Bietet Speicherplatz über lokales Netzwerk

  - SAN: verwendet dedizierte Hochgeschwindigkeitsnetzwerke für Datenaustausch zwischen Speichergeräten und Servern

- Cloud-Speicher:

  - Zugriff auf Daten mittels Internet

  - Daten auf externen Servern gespeichert

Partition

- Unterteilung der Festplatte zur effizienteren Nutzung

  - Partitionen von Betriebssystem wie eigenständige Laufwerke behandelt

  - Daten und Programme logisch sortieren

  - Weniger Zeit beim Defragmentieren

  - Unterscheidung Arten von Partitionen: primär, erweitert, logisch

- MBR (Master Boot Record)

  - Kapazität: Festplatten bis max. 2 TB

  - Partitionslimit: max. 4 primäre Partitionen, weitere als erweiterte Partition mit logischen Laufwerken

  - Bootloader: enthält Master Boot Record = enthält Bootloader für Betriebssystem

  - Nachteile: begrenzte Kapazität, begrenzte primäre Partitionen

  - Häufiger mit BIOS genutzt

- GPT (GUID Partition Table)

  - Kapazität: über 2 TB möglich

  - Partitionslimit: nahezu unbegrenzt, über 100 Partitionssentitäten

  - Datensicherheit: speichert redundante Partitionsinformationen, um Integrität der Partitionstabelle zu gewährleisten

  - Vorteile: hohe Kapazität, Datensicherheit

  - Häufiger mit UEFI genutzt

- Primäre Partition

  - Teil der Festplatte, von der Betriebssystem gebootet werden kann

  - Partitionsdaten auf Festplatte selbst in Partitionstabelle gespeichert

    - Ort: Ende des allerersten Sektors jeder Festplatte (CHS 0,0,1 // LBA 0) = Haupt-Bootsektor (MBR – Master Boot Record)

    - Bootloader

      - Beim Start vom BIOS aufgerufen um Betriebssystem zu starten

      - Alternative als Bootmanager: Eins von mehreren Betriebssystemen zur Auswahl stellen

    - Partitionstabelle

      - Beginn bei 0x01BE, maximale Größe 64 Byte  maximal 4 Partitionseinträge mit je max. 16 Byte

      - Max. 4 verschiedene Betriebssysteme möglich ohne Bootsektor anzupassen

      - Byte 4 legt Partitionstyp fest

- Erweiterte und logische Partition

  - Erweiterte Partition

    - Spezielle Partition, die in weitere = logische Partitionen unterteilt werden kann

    - Enthält keine Dateien, nur Container für logische Partitionen

  - Erweiterte Partition in Tabelle des MBR eingetragen  an angegebener Adresse befindet sich verkürzte Partitionstabelle mit 2 Einträgen: 1. Verweis auf logische Partition 2. Verweis weitere verkürzte PTabelle

  - Aktuelle Betriebssysteme

    - Max. eine erweiterte Partition, beliebig viele logische Partitionen (Praxis Grenze bei Anzahl Sektoren, weil jede Partition min. einen ganzen Sektor belegt)

    - Microsoft: logische Partition = logisches Laufwerk

- GPT (GUID Partitioning Table): neue Variante Partitionstabelle durch UEFI

  - GUID = Globally Unique Identifier

  - Partitionstyp nicht durch 1 Byte großen Eintrag, sondern durch 128 Bit große eindeutige Zahl

    - Typischerweise hexadezimal in Gruppen notiert

    - Bsp. Basic Data Partition:			 EBD0A0A2-B9E5-4433-87C0-68B6B72699C7

    - Riesiger Vorrat an möglichen Partitionstypnummern  praktisch beliebig erweiterbare GPT

  - Vorteile: flexibler, mehr Partitionen als MBR-Tabellen

- Programme zur Partitionierung nach Betriebssystemen

  - MS-DOS u.ä.: Konsolendienstprogramm fdisk

  - Linus: Programm fdisk

  - Windows 10 u.ä.: Datenträgerverwaltung

  - macOS: Festplattendienstprogramm

  - Nachteil Systemprogramme: Änderungen nur, indem bestehende Partition mit allen Daten gelöscht und neue angelegt

  - Alternative kommerzielle Partitionsmanager: bestehende Partitionen vergrößern, verkleinern, zusammenfassen, trennen // vorher Daten sichern, Fehler oder Stromausfall können zu vollständigem Datenverlust führen

Formatierung

- Verschiedene Dateisystemformate zur Organisation und Speicherung von Daten auf Speichermedien

- FAT (File Allocation Table)

  - Älteres Dateisystem, basierend auf Tabelle, die die Zuordnung von Dateien zu Speicherblöcken verfolgt

  - Verwendung häufig: USB-Sticks, SD-Karten, ältere Windows-Systeme

  - Varianten: FAT12, FAT16, FAT32

- NTFS (New Technology File System):

  - Primäres Dateisystem für moderne Windows-OS

  - Bietet erweiterte Funktionen wie Dateiverschlüsselung, Komprimierung, Zugriffssteuerungslisten (ACLs), Fehlerkorrekturen

- exFAT (Extended File Allocation Table)

  - Erweiterung von FAT, Unterstützung größere Dateigrößen und Partitionen

  - Verwendung häufig: Flash-Laufwerke, portable Medien

  - Unterstützt Windows und macOS

- HFS+ (Hierarchical File System Plus)

  - Verwendung: ältere Mac-Computer, mittlerweile durch APFS ersetzt

- APFS (Apple File System)

  - Aktuelles Dateisystem von Apple

  - Fortschrittliche Funktionen wie Snapshot-Unterstützung, native Verschlüsselung, effiziente Speichernutzung

- Ext4 (Fourth Extended File System)

  - Weiterentwicklung von ext3

  - Verwendung: Linux-Distributionen

  - Verbesserte Leistung und Skalierbarkeit, unterstützt größere Dateigrößen

- ReFS (Resilient File System)

  - Nachfolger von NTFS, nicht auf allen Windowsversionen verfügbar

  - Verbesserte Robustheit und Datenintegrität insbesondere im Unternehmensumfeld

- ZFS (Zettabyte File System)

  - Erweiterte Funktionen wie Snapshots, Datenintegrität, RAID-Unterstützung

  - Verwendung häufig: Unix-ähnliche Systeme wie Solaris, FreeBSD

- F2FS (Flash-Friendly File System)

  - Speziell für Flash-Speichermedien wie SSD und eMMC entwickelt

  - Optimier Leistung und Lebensdauer von Flash-Speichern durch spezielle Algorithmen

- Btrfs (B-Tree File System)

  - Dateisystem für Linux, basierend auf B-Bäumen

  - Bietet Datenintegrität, Snapshots, RAID-Unterstützung

Clustergrößen

- Kleinste zuweisbare Speichereinheit auf einem Speichermedium

- Unterscheidet sich je nach verwendetem Dateisystem

- FAT32-Beispiel

  - Clustergröße abhängig von Partitionsgröße

    - Partitionen bis zu 256 MB beträgt die Clustergröße 4 KB.

    - Partitionen von 256 MB bis 8 GB beträgt die Clustergröße 8 KB.

    - Partitionen von 8 GB bis 16 GB beträgt die Clustergröße 16 KB.

    - Partitionen von 16 GB bis 32 GB beträgt die Clustergröße 16 KB.

    - Für größere Partitionen beträgt die Clustergröße 32 KB.

- NTFS-Beispiel

  - Flexibler, kann bei Partitionierung ausgewählt werden, Auswahlmöglichkeiten abhängig von Partitionsgröße

  - i.d.R. Clustergrößen zwischen 512 Bytes bis mehrere Kilobytes

  - für größere Festplatten größere Clustergrößen empfohlen um Speicherplatz effizienter zu nutzen; ABER: bei kleinen Dateien kann größere Clustergröße zu geringerer Effizienz führen

- Große Cluster

  - Vorteile: höhere Effizienz bei großen Dateien, reduzierte Fragmentierung

  - Nachteile: geringere Effizienz bei kleinen Dateien

- Kleine Cluster

  - Vorteile: höhere Effizienz bei kleinen Dateien

  - Nachteile: geringere Effizienz bei großen Dateien, höhere Fragmentierung

Daten auf Datenspeicher ablegen

- Partitionierung des Speichermediums

  - Bei Bedarf: Datenspeicher in mehrere Partitionen unterteilen

  - Jede Partition als eigenständiger logischer Bereich behandelt, kann eigenes Dateisystem haben

- Formatierung des Datenspeichers

  - Formatierung erstellt Dateisystem legt Struktur und Organisation der Daten auf Speichermedium fest

  - Speicherort Dateisystemtabellen: typischerweise am Anfang des Datenträgers (=Superblock, synonym MFT (Master File Table))

    - Partition nach MBR: Superblock im ersten Sektor der Festplatte, nach MBR selbst

    - Partition nach GUID: Superblock im ersten Sektor der einzelnen Partition

- Allokation von Clustern oder Blöcken

  - Datenspeicher in Cluster (bei FAT-Dateisystemen) oder Blöcke (bei Dateisystemen wie NTFS, ext4) unterteilt

    - Cluster / Block = kleinste zuweisbare Einheit auf Speichermedium

- Schreiben von Daten

  - Daten in Blöcken / Clustern auf Datenspeicher geschrieben

  - Je nach Dateigröße werden diese Blöcke / Cluster entsprechend der Dateigröße zugewiesen

    - Größere Dateien in mehrere aufeinanderfolgende Blöcke / Cluster aufgeteilt

- Dateiverzeichnisse und Metadaten

  - Dateisystem enthält Informationen über Dateien, Verzeichnisse sowie Metadaten wie Erstellungsdatum, Zugriffsrechte und Dateigröße

  - Diese Informationen werden in speziellen Dateiverzeichnissen und Metadatenstrukturen gespeichert

  - Beispiel MFT: auch als zentrale Datenbank vorstellbar, in der diese Informationen (Records) geschrieben werden

- Festlegen von Dateipfaden und Hierarchien

  - Dateien in Verzeichnissen organisiert

  - Dateipfade zur Identifizierung der Speicherorte von Dateien

  - Hierarchische Strukturen zur logischen Organisation der Daten

- Dateizugriff

  - Zugriff auf gespeicherte Daten durch OS und Anwendungen mittels Informationen aus Dateisystem

  - Dateien können gelesen, geschrieben, gelöscht oder verschoben werden

- Dateiaktualisierung und Löschung

  - Bei Aktualisierungen oder Löschungen von Dateien werden die entsprechenden Änderungen im Dateisystem vorgenommen

  - Die freigegebenen Blöcke oder Cluster werden als verfügbar markiert, und die Metadaten werden entsprechend aktualisiert

- Sicherung und Wiederherstellung

  - Regelmäßige Sicherungen, um Datenverlust zu verhindern / minimieren

RAID-Systeme

RAID-Systeme (Redundant Array of independent / inexpensive Disks)

- Häufig im Serverbereich anzutreffen

- Zusammenfassung mehrerer physikalischer Festplatten zu einer Einheit

  - Bessere Performance, verbesserte Datensicherheit

  - Größe und Performance der Platten sollten identisch sein

- Bereitgestellt durch Hardware-Komponente RAID-Controller oder als SoftRAID über Treiber des Betriebssystems

- Acht verschiedene RAID-Level (Nummerierung 0-7) plus Kombinationen daraus, Unterscheidung durch Art der Festplattennutzung

- Wichtigste RAID-Level

  - RAID 0: Stripe Set = min. 2 Festplatten, Speicherkapazitäten in Streifen zerteilt, Daten abwechselnd auf verschiedenen Platten gespeichert, Streifen jeder Platte fortlaufend beschrieben

    - Bessere Performance, nicht Sicherheit

  - RAID 1: Mirroring = min. 2 Festplatten, alle Daten einer Festplatte zusätzlich auf zweiter gespeichert

    - Bessere Sicherheit, nicht Performance

  - RAID 5: Stripe Set mit Parity =  min. 3 Festplatten, Stripe Set wie bei 0 mit zusätzlichem Bereich auf jeder Platte für Parity (Prüfsummen) zur nachträglichen Fehlerbeseitigung, Parity mithilfe bitweiser XOR-Operation berechnet , Bit-Folge von Platte 1 mit gleich langer Bit-Folge von Platte 2 durch XOR verknüpft und auf Platte 3 gespeichert; nächster Durchgang Daten auf 2 und 3 und Parity auf 1, erhöht Brutto-Speicherbedarf nach Anzahl verwendeter Festplatten um 1/Anzahl Platten

    - Kompromiss zwischen Performance und Sicherheit

  - RAID 6: Advanced Data Guarding = min. 4 Festplatten, Prinzip von RAID 5 aber mit zwei verschiedenen Parity-Werten  RAID-6-Array verkraftet Ausfall von bis zu zwei Festplatten

    - Bessere Sicherheit, Kompromiss zwischen Performance und Sicherheit

  - RAID 01 (0+1) = min. 3 Festplatten, Daten zuerst in Stripe Set zerlegt, dann auf zwei RAID-0-Arrays (oder ein RAID-0-Array + eine Einzelplatte) verteilt

    - Kompromiss Sicherheit und Performance

  - RAID 10 = min. 4 Festplatten, Daten zuerst gespiegelt, dann auf zwei RAID-1-Arrays gespeichert

- Hot-Swap-Festplatten

  - können im laufenden Betrieb ausgetauscht werden

- Hot-Spare-Festplatten

  - Reservefestplatten, springen automatisch ein, wenn eine Festplatte im Betrieb ausfällt

- Überwachung und Benachrichtigungen

  - Überwachungsmechanismen implementieren, die Zustand der Festplatten überwachen und bei Bedarf zeitnahe Benachrichtigungen senden

- Backup-Strategien

  - RAID kein Ersatz für regelmäßige Backups

  - Backups auf externen Medien o.ä. als Schutz vor fehlerhafter Hardware, Diebstahl, katastrophen

- RAID-Controller

  - Hochwertige Controller bieten bessere Funktionen, Ausfallsicherheit

JBOD (Just a Bunch Of Disks)

- Einzelkapazitäten mehrerer Festplatten zusammengefasst zu virtueller / logischer Gesamtkapazität

  - Im Betriebssystem als eine logische Festplatte angezeigt

- Festplatten können unterschiedliche Größen / Kapazitäten haben

- Kein RAID-Controller nötig

- Daten werden nacheinander geschrieben; erste Festplatte wird gefüllt, bevor auf zweiter geschrieben wird

- Lese- und Schreibgeschwindigkeit hängt von Festplatte ab, auf der Daten sind

- Datenverlust nur, wenn bereits beschriebene Festplatte ausfällt

- Ziel: bestmögliche, effizienteste Nutzung von Festplattenkapazitäten (Brutto-Kapazität = Netto-Kapazität)